CÁLCULOS SISTEMA IPs

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 |

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |

3er octeto

4to octeto

| Computadoras | 996 (Clase C) |
| --- | --- |
| Teléfonos IPs | 996 (1 x computadora) |
| Impresoras | 209 |
| Camaras IPs | 63 (3 x 21 habitaciones) |

| Host | Host encontrados | Red | Máscara |
| --- | --- | --- | --- |
| 996 (Tel IP) | 1022 | 130.10.4.0 | 255.255.252.0 / 22 |
| 209 | 254 | 130.10.8.0 | 255.255.255.0 / 24 |
| 63 | 126 | 130.10.9.0 | 255.255.255.128 / 25 |

| 1er IP | ult. IP | Broadcast |
| --- | --- | --- |
| 130.10.4.1 | 130.10.7.254 | 130.10.7.255 |
| 130.10.8.1 | 130.10.8.254 | 130.10.8.255 |
| 130.10.9.1 | 130.10.9.254 | 130.10.9.255 |

| Hab. | Host buscados | Host encontrados | Máscara | 1ra IP | Ult. IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 71 | 126 | 255.255.255.128 /25 | 130.10.0.1 | 130.10.0.126 |
| 17 | 68 | 126 | 255.255.255.128 /25 | 130.10.0.129 | 130.10.0.254 |
| 13 | 66 | 126 | 255.255.255.128 /25 | 130.10.1.1 | 130.10.1.126 |
| 21 | 65 | 126 | 255.255.255.128 /25 | 130.10.1.129 | 130.10.1.254 |
| 9 | 58 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.2.1 | 130.10.2.62 |
| 19 | 57 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.2.65 | 130.10.2.126 |
| 12 | 54 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.2.129 | 130.10.2.190 |
| 18 | 52 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.2.193 | 130.10.2.254 |
| 20 | 52 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.3.1 | 130.10.3.62 |
| 16 | 49 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.3.65 | 130.10.3.126 |
| 14 | 48 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.3.129 | 130.10.3.190 |
| 11 | 47 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.3.193 | 130.10.3.254 |
| 7 | 45 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.4.1 | 130.10.4.62 |
| 5 | 43 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.4.65 | 130.10.4.126 |
| 8 | 40 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.4.129 | 130.10.4.190 |
| 6 | 37 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.4.193 | 130.10.4.254 |
| 1 | 36 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.5.1 | 130.10.5.62 |
| 4 | 36 | 62 | 255.255.255.192 /26 | 130.10.5.65 | 130.10.5.126 |
| 10 | 30 | 30 | 255.255.255.224 /27 | 130.10.5.129 | 130.10.5.158 |
| 2 | 21 | 30 | 255.255.255.224 /27 | 130.10.5.161 | 130.10.5.190 |
| 3 | 21 | 30 | 255.255.255.224 /27 | 130.10.5.193 | 130.10.5.222 |

| Hab. | Broadcast | Red |
| --- | --- | --- |
| 15 | 130.10.0.127 | 130.10.0.0 |
| 17 | 130.10.0.255 | 130.10.0.128 |
| 13 | 130.10.1.127 | 130.10.1.0 |
| 21 | 130.10.1.255 | 130.10.1.128 |
| 9 | 130.10.2.63 | 130.10.2.0 |
| 19 | 130.10.2.127 | 130.10.2.64 |
| 12 | 130.10.2.191 | 130.10.2.128 |
| 18 | 130.10.2.255 | 130.10.2.192 |
| 20 | 130.10.3.63 | 130.10.3.0 |
| 16 | 130.10.3.127 | 130.10.3.64 |
| 14 | 130.10.3.191 | 130.10.3.128 |
| 11 | 130.10.3.255 | 130.10.3.192 |
| 7 | 130.10.4.63 | 130.10.4.0 |
| 5 | 130.10.4.127 | 130.10.4.64 |
| 8 | 130.10.4.191 | 130.10.4.128 |
| 6 | 130.10.4.255 | 130.10.4.192 |
| 1 | 130.10.5.63 | 130.10.5.0 |
| 4 | 130.10.5.127 | 130.10.5.64 |
| 10 | 130.10.5.159 | 130.10.5.128 |
| 2 | 130.10.5.191 | 130.10.5.160 |
| 3 | 130.10.5.223 | 130.10.5.192 |